MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA PRAÇA PAPA JOÃO PAULO II

ENDEREÇO: CENTRO, URUCÂNIA/MG.

OBJETIVO:

O presente memorial tem o objetivo de estabelecer as normas e especificações técnicas dos materiais e serviços a serem empregados na implantação da referida obra e deverão ser observados rigorosamente pela empreiteira na execução da mesma.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, luz, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços iniciais até a entrega final da obra. A contratada deverá fornecer todos os materiais e mão de obra para a mais perfeita execução dos serviços.

- As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;

- Em local conveniente será colocada placa de obra conforme modelo a ser fornecido pelo Prefeitura Municipal de Urucânia;

- Da mesma forma, caso surja neste Memorial a expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita aprovação;

- Qualquer divergência ou dúvidas que porventura houver, serão dirimidas pela Engenharia da Prefeitura Municipal.

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados dentro dos preceitos da boa técnica e por profissionais especializados. Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1º qualidade e de 1º uso, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza, (medidas, empenamentos etc.).

Em caso de necessidade de substituição de algum dos materiais especificados, será obrigatório o Aceite por escrito do referido material. A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização.

# EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART/CREA-MG, referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa técnica e as normas da ABNT.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou materiais inadequados, a fiscalização reserva-se o direito de determinar sua demolição cabendo a Empreiteira o ônus em refazer tais serviços.

# PROJETO:

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos seus aspectos de arquitetura e instalação. Modificações que possa haver no decorrer da construção serão acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas.

A locação da construção, dimensão, afastamento, detalhes construtivos e arquitetônicos deverão estar de acordo com o projeto.

# CONHECIMENTO DO LOCAL:

Admite-se que a empreiteira conheça perfeitamente o local onde será implanta a obra a que se referem estas especificações, bem como as dificuldades pertinentes a mesma.

# SERVIÇOS GERAIS:

Serão de responsabilidade da empreiteira e correção por sua conta todos os serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transporte diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra.

# PLACA DA OBRA:

A contratada deverá providenciar a placa da Obra, conforme modelo a ser fornecido. A mesma deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 26 e fixada em estrutura de madeira.

# CONDIÇÕES DA ENTREGA DA OBRA:

As instalações provisórias necessárias ao funcionamento, o que segue: barracão, ligações provisórias, será de responsabilidade da empreiteira bem como as despesas das mesmas.

# LOCAÇÃO DA OBRA:

- A contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta baixa, considerada a disponibilidade do terreno condizente.

- A contratada procederá a aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

- Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

Será necessário o destocamento de troncos com diâmetro de 30 cm até 50 cm. Deverá ser retirado tronco existente no local para a perfeita adequação dos canteiros. O item remunera, inclusive, remoção das raízes, além do fornecimento de mão-de-obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente.

# DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PISO DE CONCRETO

Haverá demolição do piso de concreto de trecho (conforme apresentado em projeto) e retirada de piso de concreto (bloco intertravado) na praça. O item remunera o fornecimento de mão-de- obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos sérvios deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

Compreenderá também a retirada dos meios-fios e sua disposição em local próximo e apropriado para o posterior reaproveitamento ou transporte, evitando-se obstáculos ao tráfego de obra e usuários.

# MOVIMENTO DE TERRA:

- Deverá ser executado o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico.

- Devem ser consideradas as despesas com transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, qualquer que seja a distância média e o volume necessário, bem como o tipo de veículo utilizado.

# TRABALHOS EM TERRA:

# Deverão ser executadas as escavações, retiradas, fornecimentos e compactação de terra para rebaixamento e regularização de pisos, bem como os aterros que forem necessários, inclusive para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. As escavações, reaterros e apiloamentos deverão acompanhar a NBR-5681.

Escavações: Deverão ser feitas onde for necessário para a execução da obra e de modo a não ocorrerem danos à vida, à propriedade ou a ambos e atendendo às normas técnicas. O item remunera fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de primeira ou segunda categoria, para: instalação de chumbadores em todas as praças, com profundidade de 0,85 metros e diâmetro de 0,25 metros, salvo especificações do fabricante; execução de piso de concreto em todas as praças, de acordo com cada praça e cada equipamento;

# PAVIMENTAÇÕES PISO.

A CONTRATADA terá a responsabilidade integral na execução do piso, resistência do mesmo e estabilidade da obra. A execução do piso deverá obedecer ao estabelecido nas respectivas normas da ABNT.

MEIO-FIO E CORDÃO BOLEADO

O meio fio será feito com concreto pré moldado nas dimensões (12X16,7X35) cm, construídos com cimento, areia e pedra britada, devendo ter resistência de ruptura simples aos 28 dias maior ou igual que 150 kg/cm2 (15 MPA’s).

O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as dimensões e fôrma conforme oprojeto. Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. Será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que será por sua vez, compactado até chegar ao nível desejado.

Cordão de meio-fio é a peça de concreto pré-moldada utilizada como delimitador de áreas, gramados, canteiros de praças, separando-os das áreas impermeabilizadas. Para sua execução os seguintes itens devem ser observados:

O concreto deverá ter resistência mínima de fck ≥ 20 MPa, ficando as peças pré-moldadas sujeitas a ensaios para a sua aceitação;

Colocar chumbadores na concretagem de cordão pré-moldado;

Utilizar fôrmas metálicas conforme as medidas adotadas na Figura 2, para o bom acabamento das peças com desfôrma em no mínimo 24 horas. Não serão admitidos cordão pré-moldado fabricado pelo método vibro-prensado;

As peças de cordão boleado terão comprimento de 1 m e chumbadores (ancoragem).

PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO – MODELO RETANGULAR:

Trata-se de blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra.

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir infiltração das águas. Os blocos a serem empregados serão de concreto vibro-prensado, com resistência final a compressão e abrasão de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensões e modelos conforme projeto.

Os cortes de peças para encaixes de formação dos pavimentos. Deverão ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco utilizado terá espessura geral de 6cm.

O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas.

Para evitar irregularidades nas superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos. Onde só houver trânsito de pedestres, o assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de pedrisco, na espessura de 5cm, ambas compactadas.

Posteriormente, far-se-á o aplainamento da superfície com uso de régua de nivelamento, após o que a área não pode mais ser pisada. O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo rejunte e nova compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem completos.

INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

A CONTRATADA terá a responsabilidade integral na execução do piso, resistência do mesmo e estabilidade da obra, conforme mencionado em planilha orçamentária. A execução do piso deverá obedecer ao estabelecido nas respectivas normas da ABNT.

Forma em madeira para concreto: O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para execução e instalação de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto em Pinus ou Quarubarana, conhecida também como Cedrinho, ou Cambará; além de desforma.

Execução de base de concreto: Deverá acompanhar ao Projeto Arquitetônico tanto nas suas locações, dimensões e níveis. Depois de realizada a devida limpeza e regularização da área, deverá ser feita a regularização com argamassa no traço 1:5, espessura de 2cm. Após isso, será confeccionado um de lastro de concreto, no traço 1:3:5 ,com espessura de 8 cm, onde serão fixados os equipamentos, de acordo que descrimina, com detalhes, a instalação. Enchimento com concreto (fck = 25 MPa) assim como a execução das demais bases e pisos: os blocos para fixação dos equipamentos com parafuso tipo parabolt terão espessura de 12 cm e seção quadrada de 50 cm; os blocos para fixação dos equipamentos terão espessura de 10 cm e seção retangular de 1,65 x 1,33 metro e o bloco para instalação da placa da academia deverá ter seção retangular 2,30 x 0,32 metros e espessura de 10 cm. Para as áreas as bases deverão ser executadas de modo a ficarem devidamente niveladas com o piso existente. As bases seguirão as dimensões das projeções horizontais dos equipamentos acrescidas de uma área envoltória para permanência do usuário, com espessura de 12 cm para os equipamentos fixados com parafuso parabolt e com espessura de 10 cm para os equipamentos fixados com chumbadores.

# MANUAL DE INSTALAÇÃO – CHUMBADOR

MANUAL DE INSTALAÇÃO – PARAFUSO PARABOLT

Para os equipamentos que possuem apenas 01 parabolt, deverá ser realizada uma fundação simples em concreto fck = 25Mpa medidas iguais a 30 cm x 30 cm x 30 cm (largura, profundidade e comprimento, respectivamente). Para os equipamentos que possuem na base do equipamento mais de um parabolt, deverá ser executada uma fundação simples em concreto fck = 25Mpa medidas iguais a 40 cm x 80 cm x 40 cm (largura, profundidade e comprimento, respectivamente).

ILUMINAÇÃO

O projeto de Iluminação Pública foi elaborado dentro das seguintes normas técnicas:

• NBR 5101/2012 – Iluminação Pública – Procedimento

• NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Além disso, todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo com suas respectivas normas técnicas. As recomendações aqui apresentadas visam orientar a execução do projeto de iluminação pública no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros e discordância com as normas aplicáveis.

Todos os materiais devem estar em conformidade com a norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os equipamentos elétricos devem atender as normas da concessionária de energia elétrica, neste caso a CEMIG.

Para a fixação dos postes deverá ser construída uma base de concreto, no mesmo nível do solo, esta base deve suportar um poste de aço com chumbador de aço, poste de aço com 4,50 metros de comprimento. A fonte de alimentação será através de rede de baixa tensão da concessionária de Energia.

A alimentação será subterrânea, derivando da referida baixa tensão do poste da concessionária mais próximo, através de eletroduto de aço-carbono zincado a quente (junto ao poste) passando por caixa de passagem subterrânea (com tampa em ferro fundido), por eletroduto corrugado PEAD (envelopado em concreto) e por caixas de passagem subterrâneas (individuais para cada poste telecônico), até a luminária, com alimentação monofásica a dois condutores e tensão nominal 220V. O comando/proteção do circuito será através de chave magnética de comando de IP (iluminação pública), 220V, 1x30A.

Os condutores de alimentação das luminárias deverão ser de cobre com a bitola de 4 mm², isolado. A alimentação será feita por circuitos individuais para a iluminação pública, os condutores serão devidamente identificados de acordo com norma da concessionária já citada.

Junto ao poste, da concessionária, mais próximo: eletroduto de aço-carbono zincado a quente NBR5597/5598. Segue até o interior da caixa de passagem subterrânea que ficará próxima ao poste. Deverá ser aterrado. Entre as caixas de passagem subterrâneas: eletroduto corrugado PEAD, ø1.1/2”. Deverá ser envelopado em concreto, enterrado a 60cm de profundidade. Entre a caixa de passagem subterrânea e o poste telecônico: eletroduto corrugado PEAD, ø1.1/2”.

Luminária LED p/ iluminação pública, com vidro de proteção anti-vandalismo contra impacto IK08, Potência 55W, base para relê fotocélula, tensão 220v.

A execução deste projeto deverá ser feita por empresa especializada, devidamente cadastrada no CREA-MG e que esteja habilitada a emitir a ART de execução do projeto. A empresa executora deverá seguir as orientações deste projeto, para que o resultado final seja efetivamente satisfatório, no que se refere a qualidade, confiabilidade e preservação dos requisitos técnicos desejáveis. Caso a execução da obra não obedeça ao projeto, o projetista fica isento de sua responsabilidade.

A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra habilitada e capacitada para estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; e parâmetros definidos pela concessionária local. Durante a execução, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto funcionamento do sistema, sem prejuízo para a segurança de pessoas e equipamentos. As instalações deverão ser executadas empregando as melhores técnicas, as quais deverão obedecer rigorosamente as exigências estabelecidas pelas Normas Brasileiras sobre o assunto, devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, através de emissão do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica de execução das instalações.

PAISAGISMO

Todo o entulho e restos da obra deverão ser eliminados nas áreas de plantio; Tanto o mato quanto as ervas daninhas (incluindo suas raízes ) deverão ser eliminados; A terra existente deverá ser revolvida em toda área do plantio, eliminando os torrões; Para plantio. Essa terra deverá ser adubada e sua acides corrigida para isso deverá ser acrescentado por metro quadrado de terreno por cova de plantio de árvore. SISTEMA DE PLANTIO Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequência:

1. Preparar o solo com no mínimo 20 dias de antecedência;

2. Abrir covas para árvores;

3. Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com água;

4. Plantar as árvores;

5. Plantar os arbustos;

6. Plantar gramados e forrações;

7. Regar abundantemente.

As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e copa/ folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda fique no nível desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo após o preenchimento da cova.

PLANTIO DE GRAMADOS

O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente ) numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação das placas de grama. AS placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio.

FORNECIMENTO DE MUDAS

A contratada deverá seguir as quantidades constantes no projeto, respeitando o porte e o distanciamento de plantio nela sugeridos. Além de fornecer mudas em perfeitas condições fitossanitárias, essa empresa deverá adotar cuidados especiais ao executar as obras, de modo a garantir não só a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies vegetais. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas. As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios:

Forrações: Devem ser uniformes, em bom estado nutricional e ótima qualidade fitossanitária além de estarem bem enraizadas.

PÓS PLANTIO:

Após o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, não deve ser feita nas horas de maior insolação e sim nas primeiras horas da manhã e ao cair da tarde. Durante os primeiros 60 dias após o final do plantio deve se fazer; Limpeza de pragas e substituição das espécies mortas e doentes; Desinfecção fitossanitária Adubação de cobertura com adubo químico ( 50gr/m2 de NPK 10.10.10) e orgânico ( 50grm2 de torta de mamona.)

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA :

RECOMPOSIÇÕES: Deverão ser procedidas todas as recomposições que se fizerem necessárias nos locais que forem prejudicados pela execução de outros serviços;

TESTES GERAIS NAS INSTALAÇÕES: Antes do recebimento de qualquer etapa ou no final da obra, as instalações executadas deverão ser testadas para verificar seu perfeito funcionamento, para possibilitar que se proceda ao recebimento definitivo da obra em questão.

LIMPEZA FINAL: Deverá ser procedida a limpeza geral do prédio, utilizando-se elementos, produtos, mão-de-obra e utensílios adequados de acordo com os locais e ou materiais que constituem, ou que constituirão as superfícies a serem limpas, removendo manchas de tintas novas ou antigas e outras sujidades.

RETIRADA DE ENTULHO: O canteiro de obras deverá ser entregue livre de entulhos, restos de materiais e outros.

ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA: estando todos os serviços realizados e com a obra totalmente concluída, deverão ser adotados os procedimentos indicados no contrato e ou na carta-convite para a entrega e recebimento. Recebimento das obras obedecerá ao disposto na NB-597/77, ao prescrito no contrato e a este Memorial Descritivo. Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, que será passado em três vias de igual teor, todas assinadas por um representante do CONTRATANTE e pelo CONSTRUTOR.

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços contratados será lavrado após o Recebimento Provisório, e se tiverem satisfeitas as seguintes condições: - atendidas todas as reclamações que por ventura hajam por parte da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços realizados. - entregue ao CONTRATANTE todos os documentos pertinentes ao assunto segundo a legislação em vigor e ainda segundo ao Contrato assinado por ambas as partes.

Daniele Silva

Engenheira Civil

CREA MG: 122.571/D